| 建築基準法に基づく手続等を定める香川県規則の一部を改正する規則をここに公布する。 平成19年３月30日 香川県知事 真 鍋 武 紀 香川県規則第48号 建築基準法に基づく手続等を定める香川県規則の一部を改正する規則 建築基準法に基づく手続等を定める香川県規則（昭和47年香川県規則第45号）の一部を次のように改正する。 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 |  |
| --- | --- |
| 改正後 | 改正前 |
| （既存不適格建築物等の増築等の確認申請書等に添える調書） |  |
| 第５条 法第86条の７各項の規定により建築物について増築等をする場合において、法第６条第１項の規定による建築等の確認を受けようとする者又は法第18条第２項の規定による計画の通知をしようとする者は、確認申請書又は計画通知書に不適格建築物調書（第２号様式）を添えて、建築主事又は指定確認検査機関（以下「建築主事等」という。）に提出しなければならない。 | 第５条 削除 |
| ２ 法第88条第１項において準用する法第86条の７第２項若しくは第３項又は法第88条第２項において準用する法第86条の７第１項の規定により工作物について増築等をする場合において、法第６条第１項の規定による建築等の確認を受けようとする者又は法第18条第２項の規定による計画の通知をしようとする者は、確認申請書又は計画通知書に不適格工作物調書（第３号様式）を添えて、建築主事等に提出しなければならない。 |  |
| （定期報告を要する建築設備等の指定） | （定期報告を要する建築設備等の指定） |
| 第９条 略 | 第９条 略 |
| ２ 法第12条第３項の規定により知事が指定する建築設備は、前条第１項の表に掲げる建築物に設けたもので、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (１) 換気設備で中央管理方式の空気調和設備のもの (２) 法第35条の排煙設備のうち、排煙機を有するもの (３) 法第35条の非常用の照明装置で予備電源を別置きしたもの | ２ 法第12条第３項の規定により知事が指定する建築設備は、次に掲げるものとする。 (１) 法第28条第２項ただし書及び第３項の換気設備（自然換気設備及び住宅の各戸に設ける換気設備を除く。） (２) 法第35条の排煙設備のうち、排煙機を有するもの (３) 法第35条の非常用の照明装置 |
| ３ 略 | ３ 略 |
| （建築設備等の定期報告） | （建築設備等の定期報告） |
| 第10条 施行規則第６条第１項の規定により知事が定める報告の時期は、前条第１項の昇降機にあっては当該昇降機の設置者が法第７条第５項又は法第７条の２第５項（法第87条の２においてこれらの規定を準用する場合を含む。）の規定による検査済証の交付を受けた日の属する月に応当する毎年の当該月の前１月間とし、前条第２項の建築設備にあっては毎年４月１日から11月30日までとし、同条第３項の昇降機等にあっては毎年４月１日から同月30日までとする。 | 第10条 施行規則第６条第１項の規定により知事が定める報告の時期は、前条第１項の昇降機にあっては当該昇降機の設置者が法第７条第５項（法第87条の２において準用する場合を含む。）の規定による検査済証の交付を受けた日の属する月に応当する毎年の当該月の前１月間とし、前条第２項の建築設備にあっては毎年４月１日から11月30日までとし、同条第３項の昇降機等にあっては毎年４月１日から同月30日までとする。 |
| ２・３ 略 | ２・３ 略 |
| （確認申請手数料等の免除又は減額） | （確認申請手数料等の免除又は減額） |
| 第16条 次の各号に掲げる通知又は申請をした者が県の機関の長である場合は、それぞれ当該各号に定める手数料を免除する。 (１) 法第18条第２項、第５項及び第８項（法第87条の２並びに第88条第１項及び第２項においてこれらの規定を準用する場合を含む。）の規定による通知 香川県使用料、手数料条例（昭和27年香川県条例第２号）別表第１ 第２表 手数料の部512の項から514の項まで及び562の項から570の項までに規定する手数料のうち当該通知に係る手数料 (２) 法第18条第13項第１号、第43条第１項ただし書、第44条第１項第２号から第４号まで、第47条ただし書、第48条第１項から第12項まで（これらの規定のただし書に限る。）、第51条ただし書、第52条第10項、第11項及び第14項、第53条第４項及び第５項第３号、第53条の２第１項第３号及び第４号、第55条第２項及び第３項、第56条の２第１項ただし書、第57条第１項、第57条の２第１項、第57条の３第１項、第57条の４第１項、第59条第１項第３号、第59条第４項、第59条の２第１項、第60条の２第１項第３号、第67条の２第３項第２号、第５項第２号及び第９項第２号、第68条第１項第２号、第２項第２号、第３項第２号及び第５項、第68条の３第１項から第４項まで、第68条の４、第68条の５の２第２項、第68条の５の４第１項及び第２項、第68条の５の５、第68条の７第５項、第85条第５項、第86条第１項から第４項まで、第86条の２第１項から第３項まで、第86条の５第１項、第86条の６第２項並びに第86条の８第１項及び第３項（法第87条第２項及び第３項、第87条の２並びに第88条第１項及び第２項においてこれらの規定を準用する場合を含む。）並びに施行条例第８条ただし書（施行条例第11条第２項において準用する場合を含む。）、第13条第１項ただし書、第23条、第26条ただし書及び第28条ただし書の規定による許可、認定、承認及び指定（以下「許可等」という。）に係る申請並びに許可等の取消しに係る申請 香川県使用料、手数料条例別表第１ 第２表 手数料の部515の項から561の項まで、575の項及び576の項に規定する手数料のうち当該申請に係る手数料 | 第16条 |
| ２ 前項に規定するのものほか、次に掲げるものの香川県使用料、手数料条例別表第１ 第２表 手数料の部512の項から514の項まで及び562の項から570の項までに規定する手数料については、第１号に掲げるものにあってはこれらの手数料を免除し、第２号から第６号までに掲げるものにあってはこれらの手数料の額の２分の１に相当する額を減額する。 (１)～(６) 略 ３ 略 | 香川県使用料、手数料条例（昭和27年香川県条例第２号）第１条ただし書の規定により、次に掲げるものの確認申請手数料、完了検査申請手数料及び中間検査申請手数料については、第１号に掲げるものにあってはこれらを免除し、第２号から第６号までに掲げるものにあっては同条例別表第２表手数料の部512の項から514の項までに規定する額の２分の１の額を減額する。 (１)～(６) 略 ２ 前項の規定の適用を受けようとする者は、確認申請書等に同項各号のいずれかに該当するものであることを証する書類を添付しなければならない。 |
| 第２号様式（第５条関係） （その１） （日本工業規格Ａ列４番） （その２） （日本工業規格Ａ列４番） 第３号様式（第５条関係） （日本工業規格Ａ列４番） | 第２号様式及び第３号様式 削除 |
| 附 則 この規則は、平成19年４月１日から施行する。 |  |